仪化东丽聚酯薄膜有限公司

招 标 文 件

项目名称：2020年度1#线模头

项目编号：YTP-CKG2020-05

二○二○ 年 十二 月

招标文件目录

- 招标文件封面…………………………………………………第1页

- 招标文件目录…………………………………………………第2页

- 网上招标公示…………………………………………………第3页

- 招标标的………………………………………………………第4页

- 投标须知…………………………………………………… 第27页

- 合同主要条款 ………………………………………………第29页

- 投标书 ………………………………………………………第31页

- 授权委托书 …………………………………………………第32页

- 报价表……………………………………………………… 第33页

网 上 招 标 公 示

我公司定于2020年12月在本公司举行 2020年度1#线模头项目招标，如贵公司有意参加我公司的投标活动，相关招标信息发布在仪化东丽聚酯薄膜有限公司官网，请贵公司的法人代表在回执上及投标书签署意见加盖公章后于 2020 年 12月18日 16时前寄送到我公司纪律监察室(党办)，详情见《招标文件》。

招标公司：仪化东丽聚酯薄膜有限公司

地    址：仪征市油港路东侧

联  系 人：赵王媛

电     话：0514－83236366  邮编 211900

业务咨询联系人：一车间：季东杰

采购科：朱晨

电话：0514-83235800

仪化东丽聚酯薄膜有限公司                                                         招（投）标领导小组

2020年12月14日

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

回      执

仪化东丽聚酯薄膜有限公司:

我公司接受贵公司的纸管招标投标邀请，并授权我公司以下人员联系投标事宜：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 办公室电话 | 移动电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：联系投标事宜人员不超过2人。

供应商名称（签章）

公司法人代表签字（签章）

年     月     日

招标标的

本次招标标的为1#线模头。

具体规格要求如下：

（一）、综述

1、产品         ：双向拉伸聚酯薄膜（BO-PET）

2、熔体

适用熔体      ：PET

粘度          ：150-200Pa.s(牛顿流体)

温度          ：270-310℃

比重          ：1.4

3、总流量       ：500-1320kg/hr

4、安装位置环境

温度           ：20-50℃

湿度           ：13-80%RH（不结露）

环境           ：一般状况（非防爆、非腐蚀性大气区域）

洁净度         ：低于300000

5、工作时长     ：24hr/d

（二）、公用工程

1、电源供应      ：AC 380±10%V，50±1 Hz，3相，4线-模体加热器供电电压

AC 220±10%V，50±1 Hz，单相-自动加热器供电电压。

2、压空          ：0.5MPaG(不含油、不含水)

（三）、设备数量

1、模头          ：1套

2、模头加热器    ：2套（即模体加热器1套和自动加热器1套）

3、模头架        ：不包含

（四）、设备规格

1、模头

类型             ：单直流形T-die

唇口宽度         ：1500mm

唇口间隙         ：0.1-2.0mm（可连续调节）

控制方式         ：自动控制（不包含控制系统）

唇口间隙调整

A模唇           ：通过热敏螺栓自动控制，通过差动螺栓手动调节

螺栓间距和数量

A模唇           ：25.4mm（中心距），59个

模头设计温度     ：≤310℃

模头设计压力     ：≤4.0MPaG

唇口定型区       ：Ra0.025-0.075um

其他流道         ：Ra0.10-0.15um

电镀

类型             ：硬铬电镀，硬度Rc65-70

厚度             ：25um

唇缘半径         ：<25um

防尘罩           ：按精诚标准

模头螺栓加热器   ：59个，带1米导线

温度探头

模体不配

模唇热电偶

类型            ：热电偶（J型，A级，双支）

导线长度        ：10米

数量            ：2个

2、模头加热器

类型             ：内置加热棒加热

3、模头螺栓

调节类型          ：推拉式调节螺栓

调节精度          ：差异推动精确调整，调整螺栓一圈移动0.25mm

调节中点          ：28mm（自动螺栓安装高度按精诚标准）

加热调节行程      ：0.762mm，50%功率时0.381mm

（五）检验及验收：需方自收到供方货物后30日内按合同约定的质量标准进行初步检验。对于不能即时发现的产品隐蔽或内在瑕疵，以供方货物被装配在甲方产品上加工为成品后或使用1个月后为最后验收期限。如发现产品品种、规格、外观、质量等不符约定，需方有权提出书面异议并要求供方免费修理、

更换，供方应在收到需方书面异议5天内做出处理。

（六）供方对质量负责的条件和期限：按合同技术参数及配置情况为准。模头出料均匀、稳定，供方提供货物在正常使用条件下自交货日开始质量三包期为壹年<如因工作环境、其它设备原因、操作不当、使用原料及其它意外事故除外>；供方负责配合产品仅在国内现场的安装调试及维护。若供方提供需方产品经调试未能达到需方生产要求，供方可根据需要要求进行修改调整。（但供方不承担模头以外的任何经济损失）。三包期满后供方收取合理成本价费用。

投标须知

一、投标文件的构成

1、投标书；

2、授权委托书；

3、营业执照副本复印件（加盖公章）；

4、投标方资质证明或代理授权证明；

5、投标保证金

6、投标报价表（附件一）（单独密封）；

7、投标人认为应补充的其他材料。

二、投标报价

1、投标价为含13%增值税及运费；

2、投标人须分项报价，详见附件一：投标报价表；

三、投标文件的书写要求

1、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，并提供投标文件目录和页码。

2、除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

四、投标

1、递交标书之前，各投标人应向招标小组提交投标保证金：投标保证金的金额为伍万圆整。评标结束，并在招标人与中标方签订合同后，投标保证金于一周内无息退还。

投标保证金可采用银行汇票、转帐支票；投标保证金以支票、汇票形式在招（议）标前交至仪化东丽聚酯薄膜有限公司财务，方可参加招投标活动。

2、投标人应将投标文件装订好后装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章（或合同专用章）。

3、未按本须知密封、标记和投递的招标文件，招标人不对其后果负责。

4、投标人的投标报价有效期为60个日历天。

五、开标时间、地点

1、开标时间：2020年12月21日 点 分；

2、开标地点：仪化东丽聚酯薄膜有限公司。

六、开标

1、招标人根据招标文件规定的时间、地点开标；

2、招标人有权拒绝不符合招标文件规定的相关投标人投标。

七、评标

招标人根据招标内容的特点负责组建评标委员会。评标委员会将根据公开、公平、公正、诚信、择优的原则，对投标人的实力、服务、价格、长期合作潜力等进行评审，以确定中标候选人。

八、中标通知

1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人；

2、评标结束后，中标结果将电话通知。

九、签订合同

1、中标人收到中标通知后，按中标通知中规定的时间、方式与招标人签订供货合同。投标人承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。

2、如中标人违约或拒绝签订合同，其招标保证金将不予退还，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，并组织签订供货合同。

十、其它事项

1、招标人有权决定是否酌情延长投标截止期，在此情况下投标截止期之后日程均相应顺延；

2、投标人自行负责参加投标所发生的所有费用。

合同主要条款

合同内容由双方协商确定包括但不限于如下内容（招标人为需方，中标人为供方）：

- 交货期

1、合同签订之日起120内交货。

2、如需方要求供方提前竣工，应以电话形式通知供方，供方应积极配合。如供方无法解决，应在接到电话通知当日反馈需方协商解决。

第二条 产品异议期与处理方式

1、需方如对产品数量、规格、质量、生产厂家等有异议，应在验收后7日内书面提出。供方收到需方书面异议，应立即响应，并积极寻求解决办法。供方收到需方书面异议后1个工作日未响应，视为供方认可该异议。

2、需方在检验或使用过程中发现供方所交产品规格、质量等与合同不符或不符需方提供标准规定，需方有权要求供方负责调换或退货或作其它处理，同时需方有权根据情况要求供方支付不高于合同总额百分之十的违约金。

第三条 付款方式

合同签订二周内，需方支付合同总价的30%预付款；供方具备发货条件，在发货前需方支付合同总价的30%；供方在双方约定的交货日期内将货物运到需方指定地点，安装调试完成，并由双方签署验收合格证书后，需方支付合同总额的35%；余5%为质量保证金,质保期为12个月（自验收合格之日开始算起）。

第四条 违约责任

1、供方逾期交货，每日合同总价的1%向需方支付违约金，最高不超过合同总额的10%，若供方延期交货超过10日，则需方有权中止合同，并要求供方退回已付的款项，并赔偿需方相应的损失。

2、合同期内，供方单方面停止供货或要求解除合同的，需方有权要求供方支付合同总标的额的30%作为惩罚性违约金。

3、按照技术协议中双方明确的的售后维保要求，当接到故障通知后，供方应在2小时内做出响应，24小时内人员应到场。若人员未按照要求及时到场，则每迟到12小时扣罚人民币2000元，直至供方人员到场开始维保作业为止。需方有权直接在合同款中扣除。

4、供方发生上述情形应当支付违约金的，需方有权直接在合同款中扣除。

第五条 争议解决方式

履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，主张权利方向需方所在地人民法院提起诉讼。

第六条 不可抗力

供需双方任何一方由于不可抗力不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

第七条 下列文件为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力

1、招标文件、技术附件；

2、招标书、开标一览表、投标报价表；

3、中标通知书等与招标活动相关的其他一切文件。

投　标　书

致：仪化东丽聚酯薄膜有限公司

为响应贵司       （招标编号）标段       的招标项目，签字代表         经正式授权并代表投标人                       （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行责任和义务；

2、投标人已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃所有不明及误解权利；

3、承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____仪征市真州镇油港路东侧____   邮编：___211900_________

电话：________0514-83235800____    传真：____0514-83236308_______

电子邮件：     zc@jsytp.com

投标人(公章）：

投标人代表（签字）：

年   月    日

授权委托书

仪化东丽聚酯薄膜有限公司：

（投标人名称）法定代表人

授权          为本次投标的全权代表，负责参加贵司的招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

全权代表（签字）：

年   月   日

附件一：

2020年度1#线模头

报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 货期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 即投标价为：人民币 元 （ 大写 ） 此报价含13%增值税、运费和技术文件中要求的所有安装及调试费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

以上报价为合同总价。如有其它内容补充，须另附页。

投标人（公章）：

代表人（签字）：

年   月   日

备注：

本报价表需单独密封，供开标时使用；